## Partie 1 : Description générale de l’architecture et des outils utilisés

### Cahier des charges

Notre objectif est double :

1. Relier de manière sécurisée le réseau de l’EPH Jijel avec son Service Psychiatrique par l’établissement d’un tunnel VPN afin de permettre aux deux sites de communiquer comme s’ils faisaient partie d’un même réseau local. Pour cela, nous utilisons le Protocole IPsec en mode tunnel

2. Permettre à chaque site d'accéder à Internet. Afin de conserveur des adresses privées sur les machines internes, nous configurons le NAT (Network Address Translation) sur les FortiGates pour l'accès web, tandis que les communications inter-sites empruntent le tunnel VPN sécurisé. Par ailleurs, nous avons opté pour un adressage privé, ce qui nous permettra de mettre en œuvre du NAT pour l’accès web, et de faire des exceptions au NAT pour l’accès au site distant.

### Description générale de l'architecture

#### Présentation générale du réseau

Le réseau informatique de l’EPH Jijel a pour vocation d’assurer la communication interne, le partage sécurisé des ressources et l’accès contrôlé aux services numériques pour l’ensemble des utilisateurs de l’établissement.

Il constitue un pilier central du système d’information hospitalier, en particulier pour l’hébergement, la consultation et la gestion des dossiers électroniques médicaux (DEM). À ce titre, le réseau est conçu de manière à garantir les trois exigences fondamentales de la sécurité de l’information : la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données sensibles.

##### Architecture du réseau multisite

Le réseau de l’EPH Jijel repose sur une architecture multisite, composée de deux réseaux locaux (LAN) géographiquement distincts :

- Site principal : EPH Jijel (siège)

- Site distant : Service psychiatrique

Cette architecture permet une centralisation des services tout en assurant une continuité opérationnelle entre les différentes entités de l’établissement.

##### Interconnexion des deux sites

L’interconnexion entre le site principal (EPH Jijel) et le site distant (Service psychiatrique) est assurée par une infrastructure de type WAN, reposant sur la mise en œuvre d’un VPN site-à-site basé sur le protocole IPsec, établi au-dessus d’Internet via un lien 4G.

Chaque site est protégé par un pare-feu FortiGate, qui assure la terminaison du tunnel VPN. Ce mécanisme garantit :

- La confidentialité des échanges intersites grâce au chiffrement,

- L’intégrité des données transmises,

- L’authentification mutuelle des équipements de sécurité.

Ainsi, les communications entre les deux sites s’effectuent de manière sécurisée, comme si elles transitaient sur un réseau privé dédié.

Figure 16 : Interconnexion des réseaux locaux

#### Topologie du réseau multisite

D’un point de vue logique, le réseau multisite adopte une topologie point-à-point, matérialisée par un tunnel VPN IPsec reliant directement les réseaux locaux des deux sites.

Cette approche offre aux utilisateurs et aux services réseau l’illusion d’un réseau unique et cohérent, malgré la séparation géographique, tout en conservant une administration centralisée et un contrôle strict des flux intersites.

##### Description du site principal

Site principal : EPH Jijel

Le réseau local du site principal (EPH Jijel) assure les fonctions suivantes :

- La communication interne et externe

- Le partage sécurisé des ressources numériques,

- L’accès aux plateformes internes, notamment le dossier électronique médical,

- L’accès aux applications administratives et financières (RH, budget, commandes, etc.),

- Les services centralisés fournis par Windows Serveur, comprenant :

  - Active Directory (AD DS) pour l’authentification et la gestion des utilisateurs et groupes ;

  - DNS pour la résolution de noms au sein du réseau interne ;

  - DHCP pour l’attribution automatique des adresses IP aux équipements ;

  - Partage de fichiers et dossiers sécurisés entre les services hospitaliers

  - L’hébergement de certaines applications internes critiques.

- L’accès contrôlé à Internet,

- La fourniture d’un accès distant sécurisé au site secondaire.

Cette infrastructure constitue le cœur opérationnel du système d’information du site principale et supporte les services critiques liés à l’activité hospitalière.

L’EPH Jijel, hôpital général de la wilaya de Jijel, constitue le site principal du réseau multisite. Il dispose d’un réseau local étendu reliant plusieurs bâtiments et services hospitaliers, assurant le support des activités médicales, administratives et financières.

##### Architecture du réseau local

###### Architecture hiérarchique

Le réseau local du site principal repose sur une architecture hiérarchique à trois couches, favorisant la performance, la scalabilité et la facilité d’administration :

- Couche d’accès (Access Layer)

La couche d’accès constitue le point d’entrée du réseau pour les utilisateurs et les équipements terminaux.

Rôles principaux :

- Connexion des postes de travail et équipements utilisateurs,

- Accès aux imprimantes, caméras de surveillance et points d’accès Wi-Fi,

- Commutation de niveau 2 (VLAN et segmentation logique),

- Application des politiques de contrôle d’accès de base,

- Accès aux plateformes internes et aux applications administratives.

Cette couche est orientée vers la proximité utilisateur et l’accès sécurisé aux ressources réseau.

- Couche de distribution (Distribution Layer)

La couche de distribution joue un rôle stratégique d’intermédiaire entre la couche d’accès et la couche cœur.

Rôles principaux :

- Agrégation des accès,

- Transfère des flux vers le firewall,

C'est ici que se termine la segmentation de niveau 2 pour passer au niveau 3 (IP), où un lien truck est créé pour transporter les flux venant de la couche d’accès.

- Couche cœur (Core Layer)

Dans cette architecture, la couche cœur agit comme le centre de commutation haut débit du site principal. Son rôle est de fédérer l'ensemble des segments réseau pour garantir une communication sans interruption

Rôles principaux :

- Acheminement à haut débit des flux entre les différentes zones du réseau,

- Routage (inter-VLAN et vers le WAN),

- Accès au datacenter, notamment au serveur des dossiers électroniques médicaux,

- Interconnexion sécurisée avec le site distant,

- Mise en œuvre de mécanismes de haute disponibilité et de redondance (notamment via des technologies RAID au niveau serveur).

Cette architecture, bien que déployée sur un site de taille plus réduite, garantit une séparation claire des rôles et une maîtrise efficace des flux réseau.

##### Topologie et hiérarchie

Sur le plan physique, le réseau adopte une topologie en étoile, dans laquelle l’ensemble des équipements est interconnecté autour du commutateur central, tout en respectant une hiérarchie fonctionnelle claire.

##### Infrastructures physiques

Le réseau repose sur plusieurs infrastructures physiques complémentaires, visant à garantir une disponibilité élevée et une bonne résilience face aux pannes :

- Fibre optique : utilisée pour les liaisons backbone et l’interconnexion avec le datacenter,

- Câblage cuivre à paires torsadées (RJ45) : destiné aux postes utilisateurs,

- Réseau Wi‑Fi : permettant la mobilité et la connexion des équipements sans fil.

Ces infrastructures supportent plusieurs sous-réseaux logiques (VLAN), notamment :

- Le sous-réseau dédié aux serveurs,

- Le sous-réseau dédié utilisateurs,

- Le sous-réseau dédié aux administrateurs.

##### Sécurité du réseau

La sécurité du réseau de l’EPH Jijel repose sur une approche de défense en profondeur, combinant plusieurs mécanismes complémentaires :

- Pare-feu

- Politiques de communication stricte

- Segmentation réseau

- Principe du moindre privilège

- VPN site-à-site IPsec,

- Politiques de mots de passe et d’authentification.

##### Composants et équipements réseau

- Switch (Manageable et non manageable)

- Switch non manageable : utilisés en couche d’accès pour la connexion des postes utilisateurs et équipements terminaux,

- Switch de niveau 3 : assurant la segmentation logique et la configuration des interfaces access et trunk.

- Routeur / Modem Internet

- Fournit la connectivité vers Internet,

- Sert de passerelle vers l’infrastructure WAN,

- Supporte les liens 4G utilisés pour l’interconnexion multisite.

- Pare-feu (NGFW – FortiGate)

- Assure la sécurité périmétrique du réseau,

- Filtrage des flux entrants et sortants,

- Terminaison des tunnels VPN IPsec,

- Inspection des paquets et contrôle applicatif.

- Routage inter-vlan

- Serveur HP ProLiant (10ᵉ génération)

- Héberge le serveur des dossiers électroniques médicaux,

- Héberge le serveur Windows 2022

- Héberge les plateformes internes,

- Supporte les applications administratives et financières sous Windows Serveur 2022.

- Postes de travail

- Ordinateurs portables

- Ordinateurs fixes

- Imprimantes

##### Services réseau

Le réseau assure et permettra aux utilisateurs internes autorisés de :

- Accéder aux plateformes internes (DEM, RH, budget, commandes, etc.),

- Accéder à Internet,

- Partager des fichiers,

- Utiliser la messagerie électronique,

- Exploiter les services serveurs : Active Directory, DNS, DHCP et serveur de fichiers.

##### Interconnexion des deux sites

L’interconnexion entre les deux sites est assurée via Internet, au moyen d’un lien 4G sécurisé par un pare-feu FortiGate.

Un tunnel VPN site-à-site IPsec est établi entre les pares-feux des deux sites, garantissant la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des communications intersites.

##### Schema du réseau local

Figure 17 : Schéma réseau du site principal

Dans la section suivante, nous décrirons le site distant et sa configuration réseau, ainsi que les services qu’il assure dans le cadre de l’interconnexion multisite.

#### Site distant : Service psychiatrique

##### Description du site

Le sous-réseau local du site distant (Service psychiatrique) a pour objectif d’assurer la continuité des services informatiques hospitaliers tout en maintenant un niveau de sécurité élevé, adapté à la sensibilité des données médicales manipulées.

Il assure et permettra notamment :

- La communication interne entre les utilisateurs du service,

- Le partage sécurisé des ressources réseau,

- L’accès aux plateformes hébergées au site principal (dossier électronique médical, gestion des ressources humaines, budget, commandes, etc.),

- L’accès contrôlé à Internet,

- L’interconnexion sécurisée avec le site principal.

##### Architecture du réseau local

###### Architecture hiérarchique

Le réseau local du service psychiatrique repose sur une architecture hiérarchique à trois couches, permettant une meilleure évolutivité, une segmentation logique fine et une administration centralisée :

- Couche d’accès (Access Layer)

La couche d’accès constitue le point d’entrée du réseau pour les utilisateurs et les équipements terminaux.

Rôles principaux :

- Connexion des postes de travail et équipements utilisateurs,

- Accès aux imprimantes, et points d’accès Wi-Fi,

- Commutation de niveau 2 (VLAN et segmentation logique),

- Application des politiques de contrôle d’accès de base,

- Accès sécurisé aux plateformes distantes (notamment le serveur des dossiers électroniques médicaux),

Cette couche est orientée vers la proximité utilisateur et l’accès contrôlé aux ressources réseau.

- Couche de distribution (Distribution Layer)

La couche de distribution joue un rôle stratégique d’intermédiaire entre la couche d’accès et la couche cœur.

Rôles principaux :

- Agrégation des accès,

- Transfère des flux vers le firewall,

C'est ici que se termine la segmentation de niveau 2 pour passer au niveau 3 (IP), où un lien truck est créé pour transporter les flux venant de la couche d’accès.

- Couche cœur (Core Layer)

La couche cœur constitue la colonne vertébrale du réseau du site distant.

Rôles principaux :

- Acheminement à haut débit des flux entre les différents VLAN du site,

- Routage (inter-VLAN et vers le WAN),

- Interconnexion avec le site principal via le tunnel VPN IPsec,

- Accès sécurisé aux ressources hébergées dans le site principal,

Cette architecture, bien que déployée sur un site de taille plus réduite, garantit une séparation claire des rôles et une maîtrise efficace des flux réseau.

  - Topologie et hiérarchie

Sur le plan physique, le réseau adopte une topologie en étoile, dans laquelle les équipements sont interconnectés autour d’un commutateur central, tout en respectant une hiérarchie fonctionnelle.

  - Infrastructures physiques

Le réseau du service psychiatrique repose sur plusieurs infrastructures physiques complémentaires, visant à assurer une disponibilité satisfaisante et une bonne résilience :

- Câblage cuivre à paires torsadées (RJ45) : destiné aux postes d’accès,

- Réseau Wi-Fi : permettant la mobilité et la connexion des équipements sans fil.

Contrairement au site principal, ces infrastructures supportent un réseau unique, en cohérence avec la taille et les besoins fonctionnels du site distant.

##### Sécurité du réseau

La sécurité du réseau du service psychiatrique repose sur une approche combinée intégrant segmentation, filtrage, chiffrement des communications et contrôle strict des accès :

- Pare-feu

- Politiques de communication stricte

- Segmentation réseau

- Principe du moindre privilège

- VPN site-à-site IPsec,

- Politiques de mots de passe et d’authentification.

##### Composants et équipements réseau

- Switch (Manageable et non manageable)

- Switch (non manageable) : utilisés en couche d’accès pour la connexion des postes utilisateurs et équipements terminaux,

- Switch de niveau 3 (Manageable) : assurant la segmentation logique et la configuration des interfaces Access et Truck.

- Routeur / Modem Internet

- Fournit la connectivité vers Internet,

- Sert de passerelle vers l’infrastructure WAN,

- Supporte les liens 4G utilisés pour l’interconnexion multisite.

- Pare-feu (NGFW – FortiGate)

- Assure la sécurité périmétrique du réseau,

- Filtrage des flux entrants et sortants,

- Routage inter-vlan

- Terminaison des tunnels VPN IPsec,

- Postes de travail

- Ordinateurs portables

- Ordinateurs fixes

- Imprimantes

##### Services réseau

Le réseau du service psychiatrique assure et permettra aux utilisateurs internes autorisés de :

- Accéder aux plateformes internes et distantes (dossier électronique médical, commandes, etc.),

- Accéder à Internet de manière contrôlée,

- Partager des fichiers,

- Utiliser la messagerie électronique,

- Accéder au site principal via VPN,

##### Interconnexion des deux sites

L’interconnexion entre le site distant (service psychiatrique) et le site principal (EPH Jijel) est assurée via Internet, au moyen d’un lien 4G, sécurisé par un pare-feu FortiGate.

Un tunnel VPN site-à-site IPsec est établi entre les pares-feux des deux sites, garantissant la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des communications intersites.

##### Schema du réseau local

Figure 18 : Schéma réseau du site distant

L'objectif de cette architecture est de reproduire un environnement hospitalier multisites dans lequel le site distant peut accéder de manière sécurisée aux ressources critiques hébergées au siège.

#### Principes de sécurisation mis en œuvre dans le réseau multisite

| Menace | Impact | Probabilité | Mesure de Sécurité Proposée |
| --- | --- | --- | --- |
| Interception des données médicales (homme du milieu) | Critique | Élevée (lien 4G non sécurisé) | Chiffrement IPsec (confidentialité) |
| Intrusion depuis le site distant compromis | Critique | Moyenne | Segmentation VLAN, pare-feu, ACL |
| Fuite de données via l'accès Internet | Élevé | Élevée | Contrôle d'accès, proxy, filtrage DNS |
| Accès non autorisé aux interfaces d'administration | Critique | Faible | ACL strictes sur les interfaces de management |

Tableau 4 : Analyse des besoins de sécurité

L’architecture proposée s’appuie sur plusieurs mécanismes de sécurité complémentaires visant à assurer la protection, la confidentialité et l’intégrité des communications au sein de l’infrastructure réseau.

### Mise en place de l’interconnexion réseau

#### Prérequis techniques et environnement de simulation

##### GNS3 (Graphical Network Simulator 3)

L’interconnexion du réseau multisite de notre projet est simulée à l’aide de l’outil GNS3.

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) est un logiciel open-source d’émulation de réseaux permettant de concevoir, configurer et tester des topologies virtuelles complexes sans recourir à du matériel physique. Il permet de reproduire fidèlement le fonctionnement d’équipements réseau réels au sein d’un environnement de simulation contrôlé.

GNS3 émule de véritables systèmes d’exploitation réseau (Cisco IOS, Juniper, FortiGate, etc.) et s’intègre avec des solutions de virtualisation telles que VMware, Qemu et Docker, offrant ainsi la possibilité de simuler des environnements proches de ceux rencontrés en production.

##### Architecture GNS3 : Client et Serveur

L’environnement GNS3 repose sur une architecture client-serveur, permettant de séparer la conception de la topologie de l’exécution des équipements simulés.

- Le GNS3 Client, installé sur la machine de l’utilisateur, constitue l’interface graphique de l’outil. Il permet de concevoir la topologie réseau, d’ajouter les équipements, de configurer les liaisons et de piloter l’ensemble de la simulation.

- Le GNS3 Serveur, déployé sous forme de machine virtuelle (GNS3 VM) à l’aide de VMware, assure l’exécution réelle des équipements réseau virtualisés. Il prend en charge les images système, la gestion des ressources matérielles et le fonctionnement des pares-feux, routeurs et serveurs simulés.

Cette séparation améliore les performances de la simulation et permet de gérer des topologies réseau complexes de manière stable et efficace.

##### Simulation de la connectivité Internet

Dans cet environnement, le NAT GNS3 est utilisé afin de remplacer le rôle d’un routeur ou d’un modem Internet (4G ou filaire). Il permet de fournir un accès direct à Internet aux différents réseaux locaux simulés, sans recourir à des équipements physiques réels.

Cette approche permet de modéliser une connectivité WAN réaliste, indispensable à la mise en œuvre de notre réseau multisite.

Ainsi, chaque interface WAN des pares-feux FortiGate est :

- Connectée au NAT GNS3,

- Configurée avec une adresse IP publique statique simulée, représentant une connexion Internet indépendante pour chaque site.

Cette configuration constitue un prérequis indispensable à la mise en place des tunnels VPN site-à-site entre les différents sites du réseau multisite.

##### Choix et compatibilité des équipements

Les équipements utilisés ont été sélectionnés en fonction de leur compatibilité technique, de leur réalisme et de leur adéquation avec les objectifs du projet.

###### Choix

- NAT GNS3

  - Fournit la connectivité Internet simulée

  - Joue le rôle de l’infrastructure WAN (Internet)

- Cloud GNS3

  - Permet l’accès à l’interface WAN de management des firewalls

- Pare-feu FortiGate

  - Modèle : FGT_VM64_KVM – version 7.0.9

  - Fonctions principales :

    - Sécurité périmétrique

    - Routage intersites

    - Terminaison VPN

- Commutateurs réseau (Switch L2/L3)

  - Assurent la commutation locale

  - Permettent la création des VLANs et la gestion des flux VLAN

- Postes clients virtuels

  - Représentent les utilisateurs finaux

  - Utilisés pour tester la connectivité et les accès intersites

- Serveur générique

  - Simulé sous forme de machine virtuelle Alpine Linux (QEMU)

  - Représente fonctionnellement d’un serveur physique de type HP ProLiant Gen10

###### Compatibilité et fonctionnalités supportées

- VPN site-à-site IPsec

- Protocoles de négociation IKEv1 et IKEv2

- Algorithmes de sécurité :

  - Chiffrement DES

  - Authentification SHA512

- Support du routage intersites,

- Segmentation du réseau

##### Sécurisation de l’interconnexion

La sécurisation de l’interconnexion entre les sites constitue un enjeu majeur, en particulier dans un environnement critique. Plusieurs mécanismes ont été mis en œuvre afin de garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données échangées.

- Chiffrement des communications intersites

Les données transmises entre les deux sites sont chiffrées à l’aide des protocoles DES pour le chiffrement et SHA-512 pour l’authentification.

Bien que les algorithmes les plus recommandés actuellement soient AES-GCM ou AES-256 avec SHA-256, les propositions disponibles sur la version de pare-feu utilisée dans ce projet sont limitées.

Par conséquent, la combinaison DES–SHA512 représente le meilleur compromis de sécurité possible parmi les options compatibles.

Concernant l’échange de clés, le groupe Diffie-Hellman 21 est considéré comme le plus sécurisé actuellement. Toutefois, parmi les groupes disponibles et compatibles avec la proposition retenue, le groupe Diffie-Hellman 2 a été utilisé comme solution la moins vulnérable.

Ce choix garantit un niveau de sécurité acceptable tout en respectant les contraintes techniques de l’environnement de simulation.

- Politiques de filtrage sur le pare-feu

Des politiques de filtrage ont été définies afin de :

- Autoriser uniquement les flux nécessaires entre les sites ;

- Bloquer tout trafic non explicitement autorisé ;

- Réduire la surface d’attaque du réseau.

- Contrôle des flux entre les VLANs

Le trafic entre les différents VLANs est strictement contrôlé par :

- Des règles de pare-feu internes ;

- Une segmentation logique du réseau.

Cette approche limite la propagation d’éventuelles attaques et renforce la sécurité interne.

### Architecture réseau implémentée

La topologie retenue pour ce projet se présente comme suit :

Chaque site dispose :

- D'un réseau local segmenté en VLAN ;

- D'un accès Internet indépendant ;

- D'un pare-feu FortiGate assurant les fonctions de sécurité et de routage.

Contrairement aux architectures traditionnelles intégrant des routeurs dédiés, nous avons confié l'ensemble des fonctions réseau critiques aux pare-feu FortiGate, qui assurent simultanément :

- Le routage LAN/WAN ;

- La traduction d'adresses (NAT) ;

- Le filtrage et la sécurisation du trafic ;

- L'établissement du tunnel VPN site-à-site.

L'interconnexion des deux entités est réalisée via un tunnel VPN site-à-site IPsec établi entre les deux pares-feux FortiGate, simulant une connexion Internet à travers le NAT GNS3.

Dans la section suivante, nous aborderons la mise en place de l’interconnexion multisite.

### Mise en place de l’interconnexion réseau

La Configuration du VPN IPsec site-à-site est réalisée en plusieurs étapes :

- Adressage IP

- Configuration des FortiGate et VLAN

- Création du tunnel VPN IPsec site-à-site

- Mise en place de l’accès à l’Internet

- Tests, validation et analyse

Les pares-feux Fortinet FortiGate peuvent être administrés de deux manières :

- Via l’interface graphique Web (GUI) ;

- Via la ligne de commande (CLI).

Dans le cadre de ce projet, la configuration a été effectuée principalement via la ligne de commande (CLI). Cette approche permet un contrôle plus précis des paramètres, une meilleure reproductibilité des configurations et une gestion efficace des fonctionnalités avancées, notamment la configuration du VPN, des VLAN et des politiques de sécurité.

Pour l’interconnexion des sites, nous avons retenu la mise en place d’un VPN site-à-site basé sur le protocole IPsec, compatible avec les équipements réseau utilisés dans notre architecture.

## Partie 2 : Configuration et tests

### CONFIGURATION DU SIÈGE (HUB CENTRAL)

#### Présentation de l'infrastructure du siège

##### Inventaire du matériel et plan d'adressage IP

Le tableau suivant détaille la configuration IP et le rôle de chaque équipement présent sur le site principal. L'architecture repose sur un routage de type Router-on-a-Stick, où le pare-feu centralise l'intelligence du réseau.

| N° | Nom de l’équipement | Type | Interface Adresse IP ou Interface mode | Passerelle | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cloud NAT 1 | Modem Internet | Nat0 : 192.168.122.1/24 | - | Accès Internet |
| 2 | Cloud 1 | - | Eth0 : 192.168.79.128/24 | - | Interface de management du firewall |
| 3 | FTGT-SIEGE | Firewall | Port1 : VLAN10 :192.168.1.1/24 VLAN20 :192.168.2.1/24 VLAN30 :192.168.100.1/24 Port2 : 192.168.79.200/24 Port3 : 192.168.122.200/24 | Passerelle Internet : 192.168.122.1/24 |  |
| 4 | L3-Switch1 | Switch/L3 manageable | E0/0 : Mode trunk E0/1 : Mode access E0/2 : Mode access E0/3 : Mode access | Aucun | Switch principal du réseau interne dans lequel sont créés les vlans 10, 20 et 30 |
| 5 | Switch1 | Switch | Aucun | Aucun | Switch secondaire vlan 10/ADMIN |
| 6 | PC-vlan10-1 | Ordinateur | E0 : 192.168.1.2/24 | 192.168.1.1/24 | Vlan 10/ Administration |
| 7 | PC-vlan10-2 | Ordinateur | E0 : 192.168.1.3/24 | 192.168.1.1/24 | Vlan 10/ Administration |
| 8 | Switch2 | Switch | Aucun | Aucun | Switch secondaire vlan 20/UTILISATEUR S |
| 9 | PC-vlan20-1 | Ordinateur | E0 : 192.168.2.2/24 | 192.168.2.1/24 | Vlan 20/UTILISATEUR S |
| 10 | PC-vlan20-2 | Ordinateur | E0 : 192.168.2.3/24 | 192.168.2.1/24 | Vlan 20/ UTILISATEUR S |
| 11 | Switch3 | Switch | Aucun | Aucun | Switch secondaire vlan 30/SERVEURS |
| 12 | Mon-serveur | Serveur générique | Eth0 : 192.168.100.55/24 | 192.168.100.1/24 | Vlan 30/SERVEURS |

Tableau 7 : Configuration IP et rôle de chaque équipement présent sur le site principal

Notes de configuration importantes :

- Segmentation (802.1Q) : Le lien entre le FTGT-SIEGE (Port 1) et le L3-Switch1 (E0/0) est configuré en Trunk. C'est ce lien unique qui transporte tout le trafic des VLANs 10, 20 et 30 vers le pare-feu pour le routage et le filtrage.

- Interfaces de sortie : Le Port 3 du FortiGate est dédié au trafic Internet (WAN), tandis que le Port 2 assure la connectivité de management avec notre environnement de travail physique.

- Statique : L'ensemble du réseau utilise un adressage statique pour garantir la persistance des services (notamment pour le serveur en .55).

Une fois l'infrastructure physique et le plan d'adressage IP solidement établis, il convient de définir les règles de communication entre ces différents segments au travers des politiques de sécurité du Firewall du Siège.

##### Architecture de routage (Router-on-a-Stick)

La sécurité du système d'information repose sur le déploiement d'un Pare-feu à inspection d'état (Stateful Inspection), agissant comme le point central de contrôle entre les différents segments du réseau.

L'objectif principal de ces politiques est de garantir l'intégrité des données tout en assurant la fluidité des processus métiers. Pour ce faire, nous appliquons une stratégie de filtrage rigoureuse basée sur les principes suivants :

- Principe du Moindre Privilège : Seuls les flux strictement nécessaires au fonctionnement des services (Admin, Utilisateurs, Serveurs) sont autorisés.

- Segmentation Réseau (VLANs) : Chaque zone possède des droits d'accès spécifiques afin d'éviter tout mouvement latéral en cas de compromission d'un poste de travail.

- Sécurisation des Flux Sortants : L'accès à Internet est contrôlé et soumis à une traduction d'adresses réseau (NAT) pour masquer l'infrastructure interne.

- Refus Implicite (ID 0) : Par défaut, le pare-feu assure nativement le blocage de tout flux non déclaré. Il n'est donc pas nécessaire de créer manuellement des politiques de type "DENY" pour isoler les réseaux, l'absence de règle d'autorisation suffisent à interdire tout trafic indésirable.

| ID | Source | Destination | Service | Action | NAT | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VLAN10_ADMIN | VLAN20_UTILISATEUR S | ANY | ALLOW | No | Accès complet vers les utilisateurs |
| 2 | VLAN10_ADMIN | VLAN30_SERVEURS (192.168.100.55/32) | ANY | ALLOW | No | Gestion complète des serveurs |
| 3 | VLAN10_ADMIN | WAN | PING, HTTPS, DNS | ALLOW | Yes | Accès Internet sécurisé |

Tableau 8 : Flux LAN Admin (VLAN 10)

| ID | Source | Destination | Service | Action | NAT | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | VLAN20_UTILISATEUR S | VLAN30_SERVEURS (192.168.100.55/32) | PING, HTTPS, DNS | ALLOW | No | Accès services web métier |
| 5 | VLAN20_UTILISATEUR S | WAN | PING, HTTPS, DNS | ALLOW | Yes | Accès Internet restreint |

Tableau 9 : Flux LAN Utilisateurs (VLAN 20)

| ID | Source | Destination | Service | Action | NAT | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | VLAN30_SERVEURS | WAN | PING, HTTPS, DNS | ALLOW | Yes | Mises à jour système |

Tableau 10 : Flux LAN Serveurs (VLAN 30)

Maintenant que la stratégie de filtrage et de sécurité définie, il convient de détailler la mise en place technique de l'infrastructure, à commencer par la création et la segmentation du réseau local (LAN) du Siège.

#### Configuration des socles réseaux (L1/L2)

##### Initialisation des interfaces WAN et Management du FortiGate

Le FTGT-SIEGE doit impérativement disposer d'une connectivité vers l'extérieur pour l'accès Internet et permettre une administration à distance sécurisée. Pour ce faire, nous configurons les ports physiques dédiés avec un adressage statique fixe.

###### Configuration de l’interface WAN

Ici, le Port 3 assure la liaison avec le réseau extérieur (Cloud NAT). Cette interface est configurée avec une tolérance d'accès plus large pour les besoins de l'administration initiale (HTTPS, SSH).

  - Configuration du port

Figure 19 : Configuration du port 3

- Analyse de la configuration

- Édit "port3" : sélection de l’interface physique.

- Set vdom "root" : rattachée au VDOM principal.

- Set IP 192.168.122.200 255.255.255.0 : adresse IP attribuée pour la connexion WAN.

- Set allowaccess ping https ssh : accès autorisés pour :

  - Ping → tester la connectivité,

  - https → gestion via interface web,

  - Ssh → administration en ligne de commande.

- Set type physical : interface physique.

- Set rôle Wan : rôle WAN pour indiquer qu’il s’agit d’une sortie Internet.

- Set snmp-index 3 : identifiant SNMP pour le monitoring.

  - Configuration de la route statique par défaut (Default Gateway)

Pour que le firewall FTGT-SIEGE puisse envoyer tout le trafic non local vers Internet, il faut définir une route statique par défaut.

Figure 20 : Configuration de la route statique par défaut

- Analyse :

- Edit 3 : identifiant de la route statique.

- Set Gateway 192.168.122.1 : adresse IP GNS3 donnant accès à Internet.

- Set device "port3" : la route est associée à l’interface WAN port3.

Cette configuration permet au firewall d’acheminer tout le trafic destiné à Internet via port3.

  - Configuration des serveurs DNS

Pour permettre la résolution des noms de domaine et garantir que le firewall puisse accéder à Internet, il est nécessaire de configurer les serveurs DNS.

Figure 21 : Configuration des serveurs DNS

- Analyse de la configuration

- Set primary 8.8.8.8 : serveur DNS primaire (Google DNS).

- Set secondary 1.1.1.1 : serveur DNS secondaire (Cloudflare DNS).

- Ces serveurs permettent au firewall de résoudre les noms de domaine pour :

  - Les mises à jour du firmware,

  - Les téléchargements de signatures antivirus et antivirus web,

  - La résolution DNS pour les VLANs internes

###### Interface de Management

Le Port 2 est configuré pour la gestion du firewall. Il autorise l'accès via HTTPS et le protocole FGFM (FortiGate Federation Management).

    - Configuration du port

Figure 22 : Configuration du port 2

Une fois que les interfaces Wan et de management configurées, nous pouvons maintenant passer à l’étape suivante : la création et la configuration des VLANs internes.

Ces VLANs permettront de segmenter le réseau du Siège, d’isoler les services et de préparer le routage inter-VLAN pour une gestion sécurisée et efficace des flux.

##### Configuration du commutateur central L3-Switch1

###### Création des VLANs (10, 20, 30)

  - Activation des interfaces du switch

Lors du premier démarrage d’un switch multi layer (L3), certaines interfaces peuvent être désactivées (DOWN) par défaut.

Il est donc nécessaire de les activer manuellement afin de permettre la communication entre les équipements connectés.

Figure 23 : Interface au démarrage d'un switch L3

Activation des interfaces nécessaires pour la création des vlans 10,20 et 30 :

Figure 24 : Activation des interfaces

Figure 25 : Création des vlans

###### Configuration des ports d'accès et du Trunk

- Configuration interface mode access

La configuration d’une interface en mode access permet d’associer un port du switch à un seul VLAN.
Ce mode est principalement utilisé pour la connexion des équipements finaux (postes de travail, imprimantes, serveurs), lesquels ne supportent pas le marquage VLAN (802.1Q).

Dans le L3-switch 1 de notre architecture, l’interface Ethernet 0/1 est associée au VLAN 10 (administration), l’interface Ethernet 0/2 est associée au VLAN 20 (utilisateur s), tandis que l’interface Ethernet 0/3 est associée au VLAN 30 (serveurs).

Figure 26 : Association de chaque interface à son Vlan

- Configuration interface mode trunk

Le mode trunk permet à une interface de transporter le trafic de plusieurs VLANs simultanément sur un seul lien physique. Chaque trame est marquée (taggée) avec l’identifiant du VLAN correspondant grâce à l’encapsulation IEEE 802.1Q (dot1q).

Le mode trunk est utilisé pour les liaisons entre le switch L3 et le firewall.

Figure 27 : Configuration du mode trunk

Dans le cas de notre utilisation, le trunk permet de séparer les flux de différents VLANs tout en passant par un seul port physique, facilitant la gestion des politiques de sécurité par VLAN.

Figure 28 : Sauvegarde des configurations

Cette dernière commande permet de sauvegarder les configurations dans la mémoire permanente.

Voici les résultats des toutes les configurations effectuées sur le switch :

Figure 29 : Résumé des configurations effectuées

Maintenant que nous avons activé les interfaces nécessaires, créé les VLANs et configuré les interfaces sur le switch, nous pouvons passer à l’étape suivante : la configuration des interfaces du firewall et la création des politiques de sécurité.

#### Mise en œuvre du routage et de la sécurité (L3/L4)

Après avoir activé les interfaces du L3-Switch 1, créé les VLANs et configuré les interfaces correspondantes, nous allons maintenant configurer le firewall afin de contrôler et sécuriser le trafic entre les VLANs et entre les VLANs vers l’extérieur.

##### Création des interfaces virtuelles (Sub-interfaces) sur le FortiGate

Nous commençons par créer les interfaces du firewall et les associer aux VLANs déjà définis sur le switch.

Pour créer les interfaces du firewall, nous utilisons la console CLI avec la structure de commande suivante :

###### Configuration du VLAN 10 (Administration)

Cette interface sert de passerelle pour le réseau d'administration (192.168.1.0/24).

Figure 30 : Configuration du Vlan 10

###### Configuration du VLAN 20 (Utilisateurs)

Cette interface gère le flux des utilisateurs (192.168.2.0/24).

Figure 31 : Configuration du Vlan 30

###### Configuration du VLAN 30 (Serveurs)

Zone dédiée aux serveurs internes avec une passerelle en 192.168.100.1.

Bash :

Figure 32 : Configuration du Vlan 30

Les commandes :

- Édit "VLAN10_ADMIN" / édit "VLAN20_UTILISATEUR S" / édit "VLAN30_SERVEURS » : création de l’interface VLAN avec un nom identifiable.

- Set vdom "root" : chaque interface est assignée au VDOM « root » (VDOM par défaut).

- Set IP : adresse IP et masque de l’interface pour le routage.

- Set allowaccess ping : permet de tester la connectivité avec ping.

- Set rôle Lan : indique que l’interface est un réseau interne.

- Set vlan id … : associe l’interface à un VLAN spécifique.

- Set interface "port1" : interface physique sur laquelle le VLAN sera encapsulé.

Après cette configuration, les VLANs 10, 20 et 30 sont actifs sur le firewall et prêts à recevoir des politiques pour autoriser ou restreindre le trafic.

##### Définition des objets d'adresses réseau

Avant de créer les politiques, il est important de définir les objets firewall qui représenteront les adresses. Ces objets simplifient la gestion des règles et permettent de les rendre plus lisibles et modulaires.

Figure 33 : NET_VLAN10_ADMIN

Figure 34 : NET_VLAN20_UTILISATEUR S

Figure 35 : NET_SERVEUR

Ici, l'objet suivant identifie de manière unique le serveur situé dans le VLAN 30 (192.168.100.55).

Explications des commandes :

- Édit "NET_VLAN10_ADMIN" / edit "NET_VLAN20_UTILISATEUR S" / edit "NET_SERVEUR « : crée des objets d’adresses avec un nom clair et identifiable.

- Set uuid … : identifiant unique généré automatiquement par le firewall pour chaque objet.

- Set subnet … : définit le réseau correspondant à ce VLAN. Dans le cas de NET_SERVEUR, il définit une adresse spécifique.

Ces objets pourront ensuite être utilisés dans les politiques firewall pour autoriser ou bloquer le trafic entre VLANs ou vers Internet.

##### Matrice de flux et politiques de sécurité (Firewall Policies)

Après avoir créé les objets d’adresses pour les VLANs, nous définissons maintenant les politiques firewall pour contrôler :

- Le trafic entre VLANs,

- Le trafic des VLANs vers Internet.

###### Flux LAN Admin (VLAN 10)

| ID | Source | Destination | Service | Action | NAT | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VLAN10_ADMIN | VLAN20_UTILISATEUR S | ANY | ALLOW | No | Accès complet vers les utilisateurs |
| 8 | VLAN10_ADMIN | VLAN30_SERVEURS (192.168.100.55/32) | ANY | ALLOW | No | Gestion complète des serveurs |
| 3 | VLAN10_ADMIN | WAN | PING, HTTPS, DNS | ALLOW | Yes | Accès Internet sécurisé |

Tableau 11 : Flux LAN administrateur Vlan 10

- Règle 1 : permet aux administrateurs situés dans le VLAN 10 d'accéder aux ressources et aux postes du VLAN 20.

Figure 36 : Politiques du pare-feu de l’administrateur vers les utilisateurs

Analyse technique de la règle :

- Interfaces (srcintf/dstintf) : Le flux est routé de l'interface virtuelle du VLAN 10 vers celle du VLAN 20.

- Objets (srcaddr/dstaddr) : La règle utilise les objets réseaux précédemment créés, ce qui facilite l'audit de sécurité.

- Service "ALL" : Tous les protocoles sont autorisés pour cette liaison afin de faciliter les opérations de maintenance et de support à distance.

- Règle 8 : Accès Administration vers Serveur (admin_to_serveur)

Cette politique est essentielle pour permettre aux administrateurs du VLAN 10 de gérer et de maintenir le serveur situé dans le segment VLAN 30 (SERVEURS).

Figure 37 : Politiques du pare-feu de l’administrateurs vers le serveur

Analyse de la configuration :

- Cible spécifique : Contrairement aux règles de sous-réseau, cette règle pointe directement vers l'objet NET_SERVEUR (192.168.100.55), limitant ainsi la portée de l'autorisation à un hôte unique plutôt qu'à tout le segment VLAN 30.

- Flux Inter-VLAN : Le FortiGate assure ici son rôle de routeur filtrant entre l'interface VLAN10_ADMIN et l'interface VLAN30_SERVEURS.

- Service : L'utilisation du service ALL autorise tous les protocoles de gestion (ICMP pour les tests, RDP/SSH pour le contrôle, HTTP pour les interfaces Web).

- Règle 3 : Accès Internet pour les zones ADMIN et UTILISATEUR S

Cette politique permet aux postes situés dans le VLAN 10 et le VLAN 20 d'accéder aux ressources externes via l'interface WAN (Port 3).

Figure 38 : Politiques du pare-feu de l’administrateur et des utilisateurs vers le réseau Internet

Analyse détaillée de la configuration :

- Source Multi-interface : Le FortiGate permet de regrouper plusieurs interfaces sources (VLAN10_ADMIN et VLAN20_UTILISATEUR S) dans une seule règle pour simplifier la gestion des flux sortants.

- Restriction des Services : Contrairement aux règles internes, l'accès Internet est ici limité aux protocoles essentiels : HTTPS (Navigation sécurisée), DNS (Résolution de noms) et PING (Diagnostic).

- Activation du NAT : La commande set nat enable est indispensable ici. Elle permet de masquer les adresses IP privées internes derrière l'adresse IP publique (Dans notre environnement gns3, derrière celle du Cloud NAT) du Port 3 (192.168.122.200) pour permettre la navigation.

###### Flux LAN Utilisateurs (VLAN 20)

| ID | Source | Destination | Service | Action | NAT | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VLAN20_UTILISATEUR S | VLAN30_SERVEURS (192.168.100.55/32) | PING, HTTPS, DNS | ALLOW | No | Accès services web métier |
| 3 | VLAN20_UTILISATEUR S | WAN | PING, HTTPS, DNS | ALLOW | Yes | Accès Internet restreint |

Tableau 12 : Flux LAN utilisateurs (Vlan 20)

- Règle 2 : Accès Utilisateurs vers Serveur (utilisateurs_to_serveur)

Cette politique autorise les utilisateurs du VLAN 20 à communiquer avec le serveur de ressources situé dans le VLAN 30.

Figure 39 : Les accès Utilisateurs vers serveurs

Analyse de la politique :

- Filtrage Granulaire : Contrairement aux administrateurs qui bénéficient du service "ALL", les utilisateurs sont restreints aux protocoles PING (diagnostic), HTTPS (accès interface web du serveur) et DNS (résolution).

- Sécurité Accrue : En limitant les services, on réduit les vecteurs d'attaque potentiels (comme le SSH ou le RDP) depuis les postes utilisateurs vers le serveur critique.

- Cible Précise : Le flux est dirigé uniquement vers l'objet NET_SERVEUR, empêchant ainsi les utilisateurs d'accéder à d'autres équipements qui pourraient être ajoutés ultérieurement dans le VLAN 30.

- Règle 3 : Accès Internet pour les zones ADMIN et UTILISATEUR S (règle partagée avec le Lan admin)

###### Flux LAN Serveurs (VLAN 30)

| ID | Source | Destination | Service | Action | NAT | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | VLAN30_SERVEURS | WAN | PING, HTTPS, DNS | ALLOW | Yes | Mises à jour système |

Tableau 13 : Flux LAN serveurs

- Règle 4 : Accès Internet pour la zone SERVEURS (serveur_to_INTERNET)

Cette politique autorise les équipements situés dans le VLAN 30 (comme le NET_SERVEUR) à initier des connexions vers Internet via l'interface WAN (Port 3).

Figure 40 : Politique d'accès Internet pour la zone serveurs

Points d'analyse de la configuration :

- Indépendance des flux : Bien que les services autorisés soient identiques à ceux de la Règle 3 (HTTPS, DNS, PING), l'utilisation d'une règle distincte pour les serveurs permet un contrôle plus fin et des statistiques de trafic séparées dans les logs du FortiGate.

- Maintenance et Mises à jour : Ce flux est indispensable pour permettre au serveur de récupérer des mises à jour logicielles ou de synchroniser son horloge via NTP (si ajouté aux services).

- Sécurité NAT : Comme pour les autres segments, le NAT est activé pour masquer l'adressage interne 192.168.100.0/24 lors des sorties sur le réseau public.

La mise en place des politiques de sécurité étant finalisée, nous allons maintenant vérifier la viabilité de l'architecture par des tests de connectivité réels entre les différents VLANs et vers l'extérieur.

### CONFIGURATION DU SITE DISTANT (SPOKE)

#### Présentation du site distant

##### Inventaire du matériel et plan d'adressage

| N° | Nom de l’équipement | Type | Interface Adresse IP ou Interface mode | Passerelle | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cloud NAT 1 | Modem Internet | Nat0 : 192.168.122.1/24 | --- | Accès Internet |
| 2 | Cloud 2 |  | Etho : 192.168.79.128/24 | --- | Interface de management du firewall |
| 3 | FTGT-SITE-DISTANT | Firewall | Port 1 : VLAN100 :192.168.10.1/24 VLAN101 :192.168.20.1/24 Port 2 : 192.168.122.201/24 Port 3 : 192.168.79.201/24 | Passerelle Internet : 192.168.122.1/24 |  |
| 4 | L3-Switch2 | Switch/L3 manageable | E0/0 : Mode trunk E0/1 : Mode access E0/2 : Mode access | Aucun | Switch principal du réseau interne dans lequel sont créés les vlans 100 et 101 |
| 5 | Switch4 | Switch | Aucun | Aucun | Switch secondaire vlan 100/ UA |
| 6 | PC-admin-01 | Ordinateur | 192.168.10.2/24 | 192.168.10.1/24 | Vlan 100/UA |
| 7 | PC-admin-02 | Ordinateur | 192.168.10.3/24 | 192.168.10.1/24 | Vlan 100/UA |
| 8 | Switch5 | Switch | Aucun | Aucun | Switch secondaire vlan 101/UPU |
| 9 | PC-Bureau-01 | Ordinateur | 192.168.20.2/24 | 192.168.20.1/24 | Utilisateur Vlan 101/ UPU |
| 10 | PC-Bureau-02 | Ordinateur | 192.168.20.3/24 | 192.168.20.1/24 | Utilisateur Vlan 101/ UPU |

Tableau 14 : Inventaire du matériel et plan d'adressage

Notes de configuration importantes :

- Segmentation (802.1Q) : Le lien entre le FTGT-SIEGE (Port 1) et le L3-Switch2 (E0/0) est configuré en Trunk. C'est ce lien unique qui transporte tout le trafic des VLANs 100 et 101 vers le pare-feu pour le routage et le filtrage.

- Interfaces de sortie : Le Port 2 du FortiGate est dédié au trafic Internet (WAN), tandis que le Port 3 assure la connectivité de management avec notre environnement de travail physique.

- Statique : L'ensemble du réseau utilise un adressage statique pour garantir la persistance des services (notamment pour le serveur en .55).

Une fois l'infrastructure physique et le plan d'adressage IP solidement établis, il convient de définir les règles de communication entre ces différents segments au travers des politiques de sécurité du Firewall du Site distant.

##### Topologie de segmentation locale (VLAN 100 et 101)

La sécurité du système d'information repose sur le déploiement d'un Pare-feu à inspection d'état (Stateful Inspection), agissant comme le point central de contrôle entre les différents segments du réseau.

L'objectif principal de ces politiques est de garantir l'intégrité des données tout en assurant la fluidité des processus métiers. Pour ce faire, nous appliquons une stratégie de filtrage rigoureuse basée sur les principes suivants :

1. Principe du Moindre Privilège : Seuls les flux strictement nécessaires au fonctionnement des services (UA : unité administrative et UPU : unité de psychiatrie d’urgence) sont autorisés.

2. Segmentation Réseau (VLANs) : Chaque zone possède des droits d'accès spécifiques afin d'éviter tout mouvement latéral en cas de compromission d'un poste de travail.

3. Sécurisation des Flux Sortants : L'accès à Internet est contrôlé et soumis à une traduction d'adresses réseau (NAT) pour masquer l'infrastructure interne.

4. Refus Implicite (ID 0) : Par défaut, le pare-feu assure nativement le blocage de tout flux non déclaré. Il n'est donc pas nécessaire de créer manuellement des politiques de type "DENY" pour isoler les réseaux, l'absence de règle d'autorisation suffisant à interdire tout trafic indésirable.

##### Flux LAN Unite administratif (VLAN 100)

| ID | Source | Destination | Service | Action | NAT | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VLAN100_UA | VLAN101_UPU | ANY | ALLOW | No | Accès UA → UPU |
| 2 | VLAN100_UA | VLAN30_SERVEURS (192.168.100.55/32) | PING HTTPS DNS | ALLOW | No | Accès services web métier via le VPN |
| 3 | VLAN100_UA | WAN | PING HTTPS DNS | ALLOW | YES | Accès Internet restreint |

Tableau 15 : Flux LAN Unite administratif (Vlan 100)

##### Flux LAN Unite de psychiatrie d’urgence (VLAN 101)

| ID | Source | Destination | Service | Action | NAT | Commen taire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VLAN101_UPU | VLAN30_SERVEURS (192.168.100.55/32) | HTTP, HTTPS PING | ALLOW | No | Accès services web métier via le VPN |
| 3 | VLAN101_UPU | WAN | HTTP, HTTPS PING | ALLOW | YES | Accès à INTERNET |

Tableau 16 : Flux LAN de psychiatrie d'urgence (Vlan 1O1)

Maintenant que la stratégie de filtrage et de sécurité définie, il convient de détailler la mise en place technique de l'infrastructure, à commencer par la création et la segmentation du réseau local (LAN).

#### Déploiement technique du site distant

##### Configuration du firewall et du switch local

###### Configuration de l’interface WAN

Ici, le Port 2 assure la liaison avec le réseau extérieur (Cloud NAT). Cette interface est configurée avec une tolérance d'accès plus large pour les besoins de l'administration initiale (HTTPS, SSH).

  - Configuration du port

Figure 41 ; Configuration du port 2

- Analyse de la configuration

  - edit "port2" : sélection de l’interface physique.

  - set vdom "root" : rattachée au VDOM principal.

  - set ip 192.168.122.201 255.255.255.0 : adresse IP attribuée pour la connexion WAN.

  - set allowaccess ping https ssh: accès autorisés pour :

    - ping → tester la connectivité,

    - https/http → gestion via interface web,

    - ssh → administration en ligne de commande.

  - set type physical : interface physique.

  - set role wan : rôle WAN pour indiquer qu’il s’agit d’une sortie Internet.

  - Configuration de la route statique par défaut (Default Gateway)

Pour que le firewall SITE-DISTANT puisse envoyer tout le trafic non local vers Internet, il faut définir une route statique par défaut.

Taper la commande config router static

Figure 42 : Configuration de la route statique par défaut

- Analyse :

  - edit 4 : identifiant de la route statique.

  - set gateway 192.168.122.1 : adresse IP GNS3 donnant accès à Internet.

  - set device "port2" : la route est associée à l’interface WAN port2.

Cette configuration permet au firewall d’acheminer tout le trafic destiné à Internet via port2.

  - Configuration des serveurs DNS

Pour permettre la résolution des noms de domaine et garantir que le firewall puisse accéder à Internet, il est nécessaire de configurer les serveurs DNS.

Figure 43 : Configuration des serveurs DNS

- Analyse de la configuration

  - set primary 8.8.8.8 : serveur DNS primaire (Google DNS).

  - set secondary 1.1.1.1 : serveur DNS secondaire (Cloudflare DNS).

  - Ces serveurs permettent au firewall de résoudre les noms de domaine pour :

    - Les mises à jour du firmware,

    - Les téléchargements de signatures antivirus et antivirus web,

    - La résolution DNS pour les VLANs internes

###### Interface de Management

    - Configuration du port

Taper config system interface puis:

Figure 44 : Configuration du port 3

Une fois que les interfaces Wan et de management configurées, nous pouvons maintenant passer à l’étape suivante : la création et la configuration des VLANs internes.

Ces VLANs permettront de segmenter le réseau du Siège, d’isoler les services et de préparer le routage inter-VLAN pour une gestion sécurisée et efficace des flux.

##### Configuration du commutateur central L3-Switch2

###### Création des VLANs (100 et 101)

Activation des interfaces nécessaires pour la création des vlans 100 et 101 :

Figure 45 : Activation des interfaces pour la création des Vlan 100 et 101

Figure 46 : Création des Vlan

###### Configuration des ports d'accès et du Trunk

Dans le L3-switch 2 de notre architecture, l’interface Ethernet 0/1 est associée au VLAN 100 (UA), l’interface Ethernet 0/2 est associée au VLAN 101 (UPU).

Figure 47 : Configuration interface mode access

Figure 48 : Configuration mode trunk

Voici les résultats des toutes les configurations effectuées sur le switch :

Figure 49 : Résultats des configurations effectuées

Maintenant que nous avons activé les interfaces nécessaires, créé les VLANs et configuré les interfaces sur le switch, nous pouvons passer à l’étape suivante : la configuration des interfaces du firewall et la création des politiques de sécurité.

##### Stratégie de filtrage et politiques de sécurité locales

Après avoir activé les interfaces du L3-Switch 1, créé les VLANs et configuré les interfaces correspondantes, nous allons maintenant configurer le firewall afin de contrôler et sécuriser le trafic entre les VLANs et entre les VLANs vers l’extérieur.

###### Création et configuration des interfaces

Nous commençons par créer les interfaces du firewall et les associer aux VLANs déjà définis sur le switch.

Pour créer les interfaces du firewall, nous utilisons la console CLI.

Cette interface sert de passerelle pour le réseau d'administration (192.168.10.0/24).

Taper config system interface puis :

Figure 50 : Configuration du VLAN100_UA (Unité administrative)

Cette interface gère le flux des utilisateurs (192.168.20.0/24).

Figure 51 : Configuration du VLAN100_UPU (Unité de psychiatrie d’urgence)

Après cette configuration, les VLANs 100 et 101 sont actifs sur le firewall et prêts à recevoir des politiques pour autoriser ou restreindre le trafic.

###### Configuration des objets firewall

Avant de créer les politiques, il est important de définir les objets firewall qui représenteront les adresses. Ces objets simplifient la gestion des règles et permettent de les rendre plus lisibles et modulaires.

Figure 52 : Net_Vlan100_UA et NET_Vlan101_UPU

Ces objets pourront ensuite être utilisés dans les politiques firewall pour autoriser ou bloquer le trafic entre VLANs ou vers Internet.

    - Configuration de la politique de firewall

Après avoir créé les objets d’adresses pour les VLANs, nous définissons maintenant les politiques firewall pour contrôler :

- Le trafic entre VLANs,

- Le trafic des VLANs vers Internet.

| ID | Source | Destination | Service | Action | NAT | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | VLAN100_UA | VLAN101_UPU | ANY | ALLOW | No | Accès UA → UPU |
| 6 | VLAN100_UA | WAN | PING HTTPS DNS | ALLOW | YES | Accès Internet restreint |

Tableau 17 : Flux LAN Unite administrative (VLAN 100)

Figure 53 : Politiques des Vlan vers Internet

| ID | Source | Destination | Service | Action | NAT | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | VLAN101_UPU | WAN | HTTP, HTTPS PING | ALLOW | YES | Accès à INTERNET |

Figure 54 : Flux LAN Unite de psychiatrie d’urgence (VLAN 101)

En ce qui concerne la règle 6, voir la capture d’écran précédente.

## Conclusion de la configuration des Politiques de Sécurité

La mise en place des politiques de filtrage sur le SITE DISTANT finalise la sécurisation du segment de l'architecture. Ainsi l’architecture est contrôlée par le principe du moindre privilège, où chaque segment (UA et UPU) dispose de règles spécifiques limitant l'accès aux seules ressources indispensables. L'utilisation d'objets réseaux (NET_VLAN100_UA et NET_VLAN101_UPU) garantit une gestion granulaire et facilite l'audit de sécurité futur.

La mise en place des politiques de sécurité étant terminées, nous allons maintenant faire des tests de connectivité entre les différents VLANs et vers lInternet.

### INTERCONNEXION ET VALIDATION

#### Mise en place de l'interconnexion VPN IPsec

| Élément | SIEGE | SITE DISTANT |
| --- | --- | --- |
| WAN | 192.168.122.200/24 | 192.168.122.201/24 |
| Interface WAN | Port3 | Port2 |
| Tunnel VPN | VPN_GLOBAL | VPN_GLOBAL |

Tableau 18 : Plan d’adressage

#### CONFIGURATION DES INTERFACES WAN

Taper config system interface puis:

Figure 55 : Configuration au Siège (FTG-SIEGE)

Figure 56 : Configuration au Site Distant (Site_D)

#### ROUTE PAR DÉFAUT INTERNET

Ici, nous allons utiliser la même route statique configurée précédemment pour donner accès à Internet au Siege et au site distant.

Taper config router static puis :

Figure 57 : Configuration au Siège (FTG-SIEGE)

Figure 58 : Configuration au Site Distant (Site_D)

#### CRÉATION DES OBJETS D’ADRESSES

##### 4.1. Objets configurés au Siège (FTG-SIEGE)

Au niveau du hub central, nous avons défini les segments locaux et les réseaux distants qui seront accessibles via le VPN.

- Segments Locaux :

  - NET_VLAN10_ADMIN (192.168.1.0/24)

  - NET_VLAN20_UTILISATEUR S (192.168.2.0/24)

  - NET_SERVEUR (192.168.100.55/32) : Note l'utilisation du masque /32 car il s'agit d'un hôte unique (le serveur Alpine).

- Segments Distants (via VPN) :

  - REMOTE_VLAN100_UA (192.168.10.0/24)

  - REMOTE_VLAN101_UPU (192.168.20.0/24)

Figure 59 : Objets configurés au siège

##### 4.2. Objets configurés au Site Distant

Sur les sites distants, la logique est inversée pour refléter la topologie locale.

- Segments Locaux : NET_VLAN100_UA et NET_VLAN101_UPU.

- Segment Distant : REMOTE_SERVEUR (192.168.100.55/32), qui représente la cible critique au siège.

Figure 60 : Objets configurés au site distant

Il est à noter que l’objet d’adresse “FCTEMS_ALL_FORTICLOUD_SERVEURS” sur la zone jaune de la capture d’écran a été généré automatique par le firewall FortiGate.

##### 4.3. CONFIGURATION TUNNEL PHASE 1 (IKEv2)

La Phase 1 définit les paramètres d'authentification et les algorithmes utilisés pour sécuriser l'échange de clés initial. Nous avons opté pour une configuration symétrique entre le FTG-SIEGE et le Site_D.

Figure 61 : Configuration au Siège (FTG-SIEGE)

Figure 62 : Configuration au Site Distant (Site_D)

#### Paramètres Techniques :

- ike-version 2 : L'utilisation de IKEv2 offre une meilleure résilience (plus de stabilité lors des changements de connexion) et une négociation plus rapide que la V1.

- interface :

  - Au Siège : port3 (Interface WAN).

  - Au Site Distant : port2 (Interface WAN locale).

- proposal des-sha512 : C'est le "langage" de chiffrement choisi. Le DES assure la confidentialité (64-bit) tandis que le SHA512 garantit l'intégrité des messages.

- dhgrp 2 : Utilisation du groupe Diffie-Hellman 1024-bit pour l'échange sécurisé des clés secrètes sur un canal non sécurisé.

- psksecret : Utilisation d'une clé pré-partagée (Pre-Shared Key) pour l'authentification mutuelle des deux FortiGates.

##### Adressage des Gateways (Peer-to-Peer)

La connexion est établie de point à point entre les deux interfaces publiques (simulées ici) :

- Le Siège pointe vers le Site_D : 192.168.122.201

- Le Site_D pointe vers le Siège : 192.168.122.200

##### 4.4. Configuration de la Phase 2 (Paramètres de chiffrement)

La Phase 2 est l'étape où les deux équipements s'accordent sur la protection des flux de données circulant dans le tunnel.

Figure 63 : Configuration au Siège (FTG-SIEGE)

Figure 64 : Configuration au Site Distant (Site_D)

Analyse des paramètres

- set phase1name "VPN_GLOBAL" : Indique au FortiGate de lier cette configuration à la Phase 1 établie précédemment. Sans cette liaison, le tunnel ne peut pas monter.

- set proposal des-sha512 : Comme pour la Phase 1, nous utilisons ici le maximum de sécurité supporté par l'équipement (des pour le cryptage et sha512 pour l'intégrité).

- set dhgrp 2 : Le groupe Diffie-Hellman assure le Perfect Forward Secrecy (PFS). Cela garantit que si une clé de session est compromise, cela ne permet pas de décrypter les sessions passées ou futures.

- set auto-negotiate enable : C'est une option cruciale. Elle permet au FortiGate de forcer le maintien du tunnel actif même s'il n'y a pas de trafic. Cela évite les délais d'attente lors du premier ping après une période d'inactivité.

##### Absence de sélecteurs spécifiques et contrôle par politiques

On remarque dans la configuration l'absence des paramètres set src-subnet et set dst-subnet, ce qui équivaut techniquement à des sélecteurs "larges" (0.0.0.0/0).

#### Le principe du "Route-Based VPN"

Dans cette architecture, le tunnel IPsec agit comme une interface réseau point-à-point virtuelle. En ne restreignant pas les sélecteurs en Phase 2, nous laissons au FortiGate la liberté de faire passer n'importe quel segment réseau à travers le tunnel, tant que le routage (Étape 6) dirige le trafic vers l'interface VPN_GLOBAL.

##### Déport du contrôle vers les Politiques de Firewall

Le fait que le tunnel accepte "tout" ne signifie pas que le réseau est ouvert à tous les vents. Au contraire, cette méthode déplace l'intelligence et le filtrage vers l'ÉTAPE 7 (Policies Firewall).

Avantage pour l'administrateur : Si on ajoute un nouveau VLAN au siège demain, on n’aura pas besoin de redémarrer le tunnel ou de modifier la Phase 2. Il te suffira d'ajouter une nouvelle règle de pare-feu, ce qui garantit une haute disponibilité de l'interconnexion.

##### 4.5. ROUTE VERS LE RÉSEAU DISTANT

Le routage statique permet d'aiguiller le trafic destiné aux réseaux distants vers l'interface virtuelle du tunnel IPsec. Sans ces routes, le FortiGate enverrait par défaut ce trafic vers la passerelle Internet (WAN), où il serait immédiatement rejeté.

###### 4.5.1. Configuration au Siège (FTG-SIEGE)

Le siège doit savoir que pour joindre le site distant, il doit injecter les paquets dans le tunnel VPN_GLOBAL.

- Route 1 (Destination UA) : Tout trafic vers 192.168.10.0/24 est redirigé vers l'interface VPN.

- Route 2 (Destination UPU) : Tout trafic vers 192.168.20.0/24 emprunte le même chemin.

Figure 65 : Configuration du siège (FTG-SIEGE)

###### 4.5.2. Configuration au Site Distant (Site D)

De manière symétrique, le site distant doit être capable de joindre les différents segments du siège.

- Route 1 & 2 (VLANs Admin/Utilisateur s) : Permet le retour des flux vers les postes de travail du siège.

- Route 3 (VLAN Serveur) : C'est la route qui permet d'atteindre le réseau 192.168.100.0/24 où réside le serveur.

Figure 66 : Configuration du site distant (Site D)

##### 4.6. POLICIES FIREWALL

L'établissement des politiques de sécurité est l'étape finale qui autorise le passage du trafic à travers le tunnel VPN. Ces règles appliquent le principe du moindre privilège en limitant les accès aux services strictement nécessaires.

###### 4.6.1. Configuration au Siège (FTG-SIEGE)

La règle n°5 agit comme le point d'entrée sécurisé pour les agences vers les ressources critiques.

- Flux : VPN_GLOBAL (Source) → VLAN30_SERVEURS (Destination).

- Filtrage applicatif : Seuls les services PING (pour le diagnostic), HTTPS (accès sécurisé interface serveur) et DNS sont autorisés. Tout autre protocole (ex : SSH, FTP) est implicitement rejeté.

- Granularité : La destination est restreinte à l'objet NET_SERVEUR (/32), isolant ainsi le reste du segment serveur d'éventuelles scans provenant du site distant.

Figure 67 : Configuration au siège (FTG-SIEGE)

###### 4.6.2. Configuration au Site Distant (Site_D)

La règle n°7 autorise les utilisateurs locaux à initier la connexion vers le siège.

- Flux : VLAN100_UA / VLAN101_UPU → VPN_GLOBAL.

- Services : Note l'ajout de HTTPS, indispensable pour une communication sécurisée avec le serveur distant.

Figure 68 : Configuration au site Distant (Site D)

Il est important de préciser que bien que nous n’ayons créé qu'une règle "Aller", le FortiGate est un pare-feu à état. Il autorise automatiquement le flux retour pour chaque session établie. C'est pourquoi le ping recevra sa réponse sans règle inverse explicite.

##### 4.7. VALIDATION DU TUNNEL

4.7.1. Validation au Siège (FTG-SIEGE)

- Phase1 :

Figure 69 : Validation au Siège (FTG-SIEGE) phase 1

- Phase2 :

Figure 70 : Validation au Siège (FTG-SIEGE) phase 2

##### 4.7.2. Validation au Site Distant (Site_D)

- Phase1 :

Figure 71 : Validation au site distant (site D) phase 1

- Phase2 :

Figure 72 : Validation au site distant (site D) phase 2

L'infrastructure est désormais pleinement opérationnelle. Le déploiement du tunnel IKEv2 et des politiques de filtrage garantit une interconnexion robuste entre le siège et le site distant. Les données circulent de manière chiffrée, tout en respectant une segmentation stricte des flux grâce au principe du moindre privilège.

Une fois la configuration achevée, il convient de passer à la phase de validation pratique. Cette étape cruciale de tests PING permettra de confirmer, que les accès au serveur central sont effectifs.

#### Tests de connectivité

##### 5.1. La topologie sous GNS3

Figure 73 : Topologie du réseau sous GNS3

La topologie met en évidence la segmentation locale au siège (VLANs 10, 20, 30) et l'extension du réseau vers le site distant via un tunnel sécurisé simulant une liaison WAN réelle.

##### 5.2. Validation du routage inter-VLAN

###### 5.2.1. Au siège

La validation du routage constitue l'étape charnière avant la mise en service réelle de l'infrastructure multisite. Elle a pour objectif de vérifier que chaque segment réseau, qu'il soit situé au siège ou sur le site distant, est capable de communiquer nativement avec sa passerelle par défaut (le pare-feu) et avec les autres réseaux locaux via le routage inter-VLAN.

Cette phase de tests unitaires, réalisée à l'aide de l'utilitaire PING, confirme la bonne configuration des interfaces virtuelles, du trunking 802.1Q et des politiques de sécurité initiales. Sans cette connectivité locale stable et vérifiée, l'établissement du tunnel VPN et l'acheminement des flux métiers vers le serveur central ne pourraient être garantis.

Figure 74 : PC-VLAN10-1

Figure 75 : PC-VLAN20-1

Figure 76 : MON SERVEUR

###### 5.2.2. Au site distant

Figure 77 : PC-VLAN100-1

Figure 78 : PC-VLAN101-1

Les résultats obtenus démontrent une parfaite maîtrise du routage au sein des deux infrastructures.

- Au siège : Le routage entre les VLANs 10 (Administration), 20 (Utilisateurs) et 30 (Serveurs) est pleinement opérationnel. Le passage du TTL de 255 à 63 lors des tests confirme que le FortiGate remplit correctement son rôle de routeur de couche 3 en assurant le saut entre les réseaux.

- Au site distant : Les VLANs 100 (UA) et 101 (UPU) communiquent sans perte avec leurs passerelles respectives, validant ainsi la segmentation locale.

En somme, ces tests confirment une étanchéité maîtrisée du réseau : chaque zone est isolée par défaut, mais les flux autorisés circulent avec une latence minimale

##### 5.3. Vérification de l'isolation (Refus implicite)

Cette phase vérifie le respect des périmètres réseau via le principe du Refus Implicite (Implicit Deny). L'objectif est de confirmer que tout flux non explicitement autorisé est bloqué par le FortiGate, interdisant ainsi les accès non autorisés aux segments critiques et aux outils d'administration.

Analyse des Résultats

- Isolation Inter-VLAN : Les pings du VLAN 20 vers le VLAN 10 (Administration) échouent systématiquement. Le pare-feu rejette toute tentative de connexion vers les interfaces de gestion.

- Confinement du Serveur : Le serveur Alpine ne peut initier aucune communication vers les réseaux utilisateurs ou administratifs. Son rôle est strictement limité à répondre aux requêtes autorisées

Figure 79 : PC-VLAN20-1

Figure 80 : MON SERVEUR

Figure 81 : PC-VLAN101-1

Les tests confirment que la segmentation est effective. Le système réagit conformément aux règles de sécurité. L'intégrité des zones sensibles est préservée face aux tentatives de connexions non autorisées.

##### 5.4. Tests de l'accès Internet et du NAT

Cette étape valide la configuration du NAT (Network Address Translation) et la résolution de noms via le protocole DNS. L'objectif est de confirmer que les hôtes de chaque site peuvent accéder aux ressources externes (Internet) tout en restant identifiables par une adresse IP publique unique en sortie de pare-feu. Résolution DNS et Accès WAN : La réussite des pings vers google.com et facebook.com depuis tous les segments (VLAN 10, 20, 100, 101 et Serveur) confirme que les requêtes DNS sont correctement acheminées et que le NAT dynamique est opérationnel sur les FortiGates.

- Performance et Routage : Les temps de réponse (latence) et le TTL de 126 indiquent un passage réussi par les passerelles par défaut et les routeurs des fournisseurs d'accès, sans perte de paquets.

###### 5.4.1. Au siège

Figure 82 : PC-VLAN10-1

Figure 83 : PC-VLAN20-1

Figure 84 : MON SERVEUR

###### 5.4.2. Au site distant

Figure 85 : PC-VLAN100-1

Figure 86 : PC-VLAN101-1

Les tests sont concluants : l'infrastructure assure une double connectivité, locale et mondiale. Les politiques de NAT permettent une navigation fluide vers les réseaux externes.

##### 5.5. Validation finale du tunnel VPN

###### 5.5.1. Site distant vers le serveur/Siege

Cette étape constitue le test final. Elle valide le bon fonctionnement du tunnel IPsec IKEv2 et l'acheminement des flux à travers le WAN. L'objectif est de confirmer que les utilisateurs distants accèdent aux ressources critiques du siège de manière transparente et sécurisée.

Figure 87 : PC-VLAN100-1

Figure 88 : PC-VLAN101-1

Analyse des Résultats

- Connectivité : Le succès du ping depuis les VLANs 100 et 101 vers le serveur Alpine (192.168.100.55) confirme l'établissement correct des phases 1 et 2 du VPN.

- Analyse du TTL : La valeur TTL = 62 est capitale. Elle prouve que le paquet a traversé deux passerelles de routage (le FortiGate du site distant, puis celui du siège). Cela certifie que le trafic emprunte bien le tunnel chiffré et non un chemin direct non sécurisé.

- Stabilité : La latence moyenne (~10ms) indique une interconnexion performante, adaptée aux besoins métiers.

###### 5.5.2. Isolation des vlans

La sécurité repose sur la capacité à restreindre l'accès au strict nécessaire. Ce test vérifie que les utilisateurs du site distant ne peuvent pas "rebondir" sur d'autres segments du siège (Administration ou Postes utilisateurs) non déclarés dans la matrice de flux.

Figure 89 : PC-VLAN10-1

Figure 90 : PC-VLAN20-1

Figure 91 : MON SERVEUR

Figure 92 : PC-VLAN100-1

Figure 93 : PC-VLAN101-1

Analyse des Résultats

- Refus de connexion : Toutes les tentatives de ping vers les réseaux 192.168.1.0/24 (Admin) et 192.168.2.0/24 (Utilisateur s) se soldent par un échec (Timeout).

- Validation des Politiques : Ce comportement confirme que les politiques de sécurité du FortiGate siège limitent strictement l'entrée du VPN à la seule destination autorisée : le segment Serveur (VLAN 30).

L'infrastructure réseau est désormais validée et opérationnelle. La configuration garantit les trois piliers de la sécurité informatique (DIC) adaptés à votre architecture multisite :

- Accessibilité et Confidentialité : L'interconnexion entre les agences et le serveur central est établie via un tunnel IPsec IKEv2. Ce canal chiffré assure la protection des données métiers lors de leur transit sur le WAN, rendant le serveur disponible uniquement pour les sites autorisés.

- Intégrité et Segmentation : Le cloisonnement des réseaux est effectif. Les segments critiques, notamment le VLAN Administration, sont isolés de tout flux provenant des sites distants. Cette stratégie prévient les risques d'intrusion latérale et garantit que seul le périmètre serveur est exposé au VPN.

- Disponibilité et Flexibilité : L'implémentation conjointe du NAT dynamique (accès Internet) et du VPN Route-Based offre une connectivité hybride sans compromis. Les utilisateurs bénéficient d'un accès aux ressources Cloud tout en maintenant une communication prioritaire et sécurisée avec le siège.

### Limites et perspectives

Malgré les résultats satisfaisants obtenus, certaines limites doivent être soulignées.

Tout d’abord, l’architecture proposée ne prend pas en compte la haute disponibilité des équipements, ce qui peut représenter un point de défaillance critique en cas de panne. De plus, l’absence de redondance des liens WAN limite la continuité de service.

Ensuite, la supervision du réseau reste limitée. L’intégration d’un système de gestion des logs ou d’un SIEM permettrait une meilleure détection des incidents de sécurité.

Enfin, des solutions plus avancées telles que le SD-WAN pourraient être envisagées afin d’optimiser dynamiquement le routage des flux et d’améliorer les performances globales du réseau multisite.

Ces perspectives constituent des axes d’amélioration intéressants pour une évolution future du projet.

Conclusion de la Partie Pratique

La réalisation pratique de ce projet a permis de concrétiser la conception d'une architecture réseau sécurisée entre l'EPH de Jijel et son service psychiatrique. L'utilisation du simulateur GNS3 a été déterminante pour modéliser avec précision l'interconnexion multisite et valider la viabilité des choix technologiques effectués.

Le cœur de cette mise en œuvre a reposé sur le déploiement de pare-feu Fortinet FortiGate, configurés pour assurer la segmentation et la protection des flux de données de santé. Nous avons réussi à établir un tunnel VPN IPsec site-à-site, garantissant la confidentialité et l'intégrité des échanges sur un support de communication public.

L'étape de validation a confirmé la robustesse de la solution à travers :

- La configuration système : Déploiement de serveurs de test sous Alpine Linux et de commutateurs de niveau 3 pour simuler l'infrastructure réelle.

- Le routage et l'adressage : Mise en place d'un plan d'adressage IP cohérent et de règles de NAT permettant une communication fluide entre les sous-réseaux.

- La conformité sécuritaire : Vérification de l'établissement des phases de négociation IPsec et de l'accessibilité des ressources critiques du site principal depuis le site distant.

Cette phase pratique démontre que l'architecture proposée est non seulement fonctionnelle dans un environnement simulé, mais également prête pour un déploiement sur des équipements physiques, offrant ainsi une solution d'interconnexion fiable et évolutive pour les besoins du secteur hospitalier.